CODE

8-BIT ALU

module alu(

input [7:0] A,B,

input [3:0] ALU_Sel,

output [7:0] ALU_Out,

output CarryOut

);

reg [7:0] ALU_Result;

wire [8:0] tmp;

assign ALU_Out = ALU_Result; // ALU out

assign tmp = {1'b0,A} + {1'b0,B};

assign CarryOut = tmp[8]; // Carryout flag

always @(*)

begin

case(ALU_Sel)

4'b0000: ALU_Result = A + B ;

4'b0001: ALU_Result = A - B ;

4'b0010: ALU_Result = A * B ;

4'b0011: ALU_Result = A / B ;

4'b0100: ALU_Result = A << 1;

4'b0101:ALU_Result = A >> 1;

4'b0110: ALU_Result = {A[6:0],A[7]};

4'b0111: ALU_Result = {A[0],A[7:1]};

4'b1000: ALU_Result = A & B;

4'b1001: ALU_Result = A | B;

4'b1010: ALU_Result = A ^ B;

4'b1011: ALU_Result = ~(A | B);

4'b1100: ALU_Result = ~(A & B);

4'b1101: ALU_Result = ~(A ^ B);

default: ALU_Result = A + B;

endcase

end

endmodule